# 用户需求书

## 一、项目简介

深圳市龙华区书香小学、龙华第三小学、珑门名苑幼儿园2020年电教平台采购项目，现向社会公开招标，选择优秀的公司承担此项目。

## 二、技术要求

1、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 单项财政预算限额（元） | 财政总预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 86寸教学一体机 | 2 | 套 | 拒绝进口 | 书香小学 ￥68,020.00 | 人民币玖拾壹万壹仟叁佰捌拾叁元整（￥911,383.00）。 |
|  | 音响功放1 | 4 | 套 |  |  |  |
|  | 讲台 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 万向黑板 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 86寸智能黑板 | 21 | 套 | 拒绝进口 | 龙华第三小学￥775,248.00 |  |
|  | 实物展台1 | 21 | 套 |  |  |  |
|  | 音响功放2 | 21 | 套 |  |  |  |
|  | 麦克风 | 21 | 套 |  |  |  |
|  | 授课平板 | 30 | 套 |  |  |  |
|  | 70寸教学一体机 | 3 | 套 | 拒绝进口 | 珑门名苑幼儿园￥68,115.00 |  |
|  | 实物展台2 | 3 | 套 |  |  |  |

2、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 86寸教学一体机 | 1、整体设计及功能： |
|  |  | 1.1显示特性：显示屏尺寸≥86英寸， UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 |
|  |  | 1.2物理高清分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/m2；对比度≥5000：1。 |
|  |  | 1.3可视角度：≥178°。 |
|  |  | 1.4屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 |
|  |  | 1.5机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 |
|  |  | 1.6一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏、开机、关机功能。 |
|  |  | 1.7整机内置前朝向≧2*15w功放，确保声音播放效果。 |
|  |  | 1.8▲设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足该项参数要求] |
|  |  | 1.9内置非独立外扩展的拾音麦克风，方便录制老师人声。 |
|  |  | 1.10 PPT工具：自带PPT小工具，无需打开任何白板软件，直接播放PPT，可实现实时批注、放大镜、聚光灯，页面预览和翻页功能，方便老师日常教学。 |
|  |  | 1.11▲设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足该项参数要求] |
|  |  | 1.12整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。 |
|  |  | 2、触摸系统： |
|  |  | 2.1采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。支持在Android系统中进行10点或以上触控。 |
|  |  | 2.2触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。 |
|  |  | 2.3触摸框免驱：Windows XP、Windows Windows Windows Windows Linux、Mac OS系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 |
|  |  | 3、接口： |
|  |  | 3.1输入端子: 具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。 |
|  |  | 3.2 输出端子：具备≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。 |
|  |  | 3.3整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 |
|  |  | 3.4整机具备RJ45双系统网口：部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络联通。 |
|  |  | 4、嵌入式系统： |
|  |  | 4.1嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 |
|  |  | 4.2嵌入式系统中，同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。 |
|  |  | 4.3一键自检：整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 |
|  |  | 4.4整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 |
|  |  | 4.5▲整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能，支持手机扫描二维码，实现互动答题功能，支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足该项参数要求] |
|  |  | 4.6可以一键冻结任意通道画面，并能对冻结画面进行放大。 |
|  |  | 5、内置主机模块： |
|  |  | 5.1模块化电脑：采用模块化电脑方案，抽拉内置式，保护PC模块不易受教室灰尘影响，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 |
|  |  | 5.2机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 |
|  |  | 5.3主板采用H310芯片组，搭载i5 CPU或以上，2G独显。 |
|  |  | 5.4内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 |
|  |  | 5.5硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 |
|  |  | 6、教学白板软件： |
|  |  | 6.1备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 |
|  |  | 6.2教学软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 |
|  |  | 7、移动授课软件： |
|  |  | 7.1可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备（手机、平板终端等）进行密码的权限管理，兼容多用户接入智能平板，支持Android4.0及iOS 7.0以上版本系统。 |
|  |  | 7.2具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。 |
|  |  | 7.3支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 |
|  |  | 7.4双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。可实现双屏同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注书写。 |
|  |  | 8、教师信息化技能提升平台： |
|  |  | 8.1平台支持在电脑、pad、手机等多种终端登录使用。平台同时具备微信公众号，定期推送课程以及观看在线直播，方便老师碎片化时间学习。 |
|  |  | 8.2在平台内，具备为教师准备的常用信息化教学工具培训内容，全面提升教师信息化教学技能。包括ppt、Flash、电子白板软件、微课软件、大小屏互动软件等信息化教学工具的培训内容。 |
|  |  | 8.3平台课程主要以视频方式呈现，多个视频形成体系化的课程，且视频内容短小精悍、易学易懂。 |
|  |  | 9、设备集中控制系统： |
|  |  | 9.1后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 |
|  |  | 9.2使用校园集控系统的每个学校拥有专属代码，该学校的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 |
|  |  | 9.3管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 |
| 2 | 音响功放1 | 1、采用功放及有源音箱一体化设计。 |
|  |  | 2、双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。 |
|  |  | 3、输出额定功率:≥2*20W。 |
|  |  | 4、端口：≥电源*≥Line in*≥Line out*≥U盘接口*1。 |
|  |  | 5、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 |
|  |  | 6、支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。 |
|  |  | 7、支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 |
|  |  | 8、音箱具有SRRC无线电发射设备型号核准证，符合无线电管理规定和技术标准。 |
| 3 | 讲台 | 1、钢木结合设计，1.2mm-1.5mm厚的冷轧钢板桌体，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 |
|  |  | 2、讲台尺寸设计为长×宽×高：≥825mm*600mm*990mm（可根据实际需求调整），最高点不遮挡学生视线，不占用教室空间。根据人体力学设计，讲台桌面高度825mm，合适老师放置教学用品。 |
|  |  | 3、讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全。 |
|  |  | 4、讲台设置21.5寸（±5％）电容触摸屏幕，覆盖3mm钢化玻璃，保护屏幕安全。屏幕融合在讲台中，无突出边角撞伤学生，无法在没有工具的情况下拆除。同时支持10点触控对一体机操作，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 |
|  |  | 5、讲台设置快捷按键，方便老师对一体机进行一键关机、关屏开屏、音量加减、任务窗、返回桌面等快捷控制。 |
|  |  | 6、讲台快捷按键设置有自定义按键，可通过软件设置选择自定义按键功能。包括一键启动白板、一键降低屏幕亮度到20%、一键护眼模式、一键启动视频展台、一键关闭当前windows程序五个选项。 |
|  |  | 7、控制讲桌设置带滑轨抽拉式抽屉，抽屉带锁，抽屉内可放置黑板檫、环保书写笔、无线鼠标、无线键盘、无线麦克风等常用教具，同时抽屉内设置三个USB快速充电口（5V/2A），对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。即使讲台关机后，依然可持续提供4小时或以上的连续充电。 |
|  |  | 8、讲台桌面位置设置有3个USB口，供老师接入键盘、鼠标、U盘等设备，USB位置不易受到撞击，有效保护设备安全。 |
|  |  | 9、讲台设置有220V三相电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。 |
|  |  | 10、讲台隐蔽位置设计有标准机柜1U尺寸的接口，方便用户放置控制设备。在不需要放置控制设备的时候可收起。 |
| 4 | 万向黑板 | 1、教师可根据自己的身高自由升降书写板调整书写板的高度， 选择最佳书写位置。教师站在一个固定地点，就可将书写板从上到下、从左到右任意书写，使书写板的使用率达到 100%。 |
|  |  | 2、标准尺寸4000mm*1240mm（可根据一体机尺寸调整）。 |
|  |  | 3、采用烤漆面板，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。正常使用年限10年。 |
|  |  | 4、采用防锈热镀锌钢板，厚度≥0.22mm，整张镀锌板，不得拼接。 |
|  |  | 5、聚乙烯发泡板，厚度不小于10mm，密度不小于20kg/立方米。 |
|  |  | 6、采用防腐、防锈、防潮的黑板专用粘胶漆，各项指标均达到国家环保要求。 |
|  |  | 7、书写板边框材料采用香槟色喷砂铝合金型材，粉笔槽与书写板边框为连体材料。边框尺寸宽为40㎜×23㎜×1.0㎜（壁厚）±0.1。 |
|  |  | 8、采用抗老化ABS工程塑料注塑成型，不易碎，与边框颜色一致，双壁成腔流线型设计，圆角无尖角毛刺。 |
|  |  | 9、传动装置采用钢铝结合的结构，所有钢制部件必须作电镀锌防锈处理，横向装置：铝合金横向滑轨：57mm×16㎜×2.5㎜（壁厚）±0.1，滑轮为赛尼纶胶轮，内置轴承，灵活耐磨不生锈。每块黑板的滑轮不少于 8 个。轨道的两端配置减震橡胶装置。 |
|  |  | 10、纵向装置：铝合金纵向滑轨：75mm×65㎜×1.5㎜（壁厚）±0.1，传动装置安装在上梁铝型材内，以赛尼纶齿轮、滑轮为轴，采用钢丝绳传动，内配置减震装置。 |
|  |  | 11、外型设计圆润无锐角外露。 |
|  |  | 12、外观：采用香槟色喷砂铝合金型材，有直射光时无反光，面板无损伤，无纵向的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整。 |
|  |  | 13、所有安装配件均为开模制作的标准件并作电镀锌防锈处理，采用隐型安装，安装后无任何可见安装件，使整体更为美观，安装后竖向、横向滑动灵活无晃动。 |
|  |  | 14、在维修电子白板时，可自由拆卸电子白板，不需拆卸黑板。 |
| 5 | 86寸智能黑板 | 1、整体设计： |
|  |  | 1.1整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 |
|  |  | 1.2整机屏幕与屏幕保护层全贴合。 |
|  |  | 1.3整机前侧面板均可书写板书，包含中间区域及两侧区域，且均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写。 |
|  |  | 1.4整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1%。 |
|  |  | 1.5▲整机具有减滤蓝光护眼功能，可通过前置物理功能按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足上述参数要求] |
|  |  | 1.6整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受Class A等级。 |
|  |  | 1.7机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 |
|  |  | 1.8整机表面覆盖玻璃选用国标，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准。 |
|  |  | 1.9▲整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.45。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足上述参数要求] |
|  |  | 2、主要功能： |
|  |  | 2.1▲三键合一：整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷，并可通过敲击重新唤醒屏幕。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足上述参数要求] |
|  |  | 2.2整机具备至少6个前置按键，快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 |
|  |  | 2.3▲一键调整PPT画面比例：可通过机身前置按钮对PPT课件实现一键切换画面显示比例。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足该项参数要求] |
|  |  | 2.4整机具备至少3路前置USB接口，且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 |
|  |  | 2.5触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 |
|  |  | 2.6为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 |
|  |  | 3、电视系统： |
|  |  | 3.1中间屏幕图像分辨率≥3840*2160，显示性能满足UD超高清点对点要求。 |
|  |  | 3.2屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上。 |
|  |  | 3.3整机具备VGA；Audio；AV；YPbPr；HDMI0；嵌入式系统USB；RS232；RJ45；5mm音频输出、同轴信号输出接口。 |
|  |  | 3.4整机具备至少1路HDMI 0输入端口，保证可支持4K×2K信号输入。 |
|  |  | 3.5图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 |
|  |  | 3.6▲喇叭：整机具备前置喇叭，保证课堂音视频素材播放效果；输出功率：15瓦x2。设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足该项参数要求] |
|  |  | 3.7▲整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足该项参数要求] |
|  |  | 4、触摸系统： |
|  |  | 4.1采用电容触控技术，支持在Windows中进行20点触控，安卓系统中进行10点触控。 |
|  |  | 4.2触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态。 |
|  |  | 4.3触摸框免驱：支持Windows XP、Windows Windows Windows Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 |
|  |  | 5、嵌入式系统： |
|  |  | 5.1▲系统版本不低于Android 7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 |
|  |  | 5.2无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 |
|  |  | 5.3在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 |
|  |  | 5.4无PC状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格等。 |
|  |  | 6、内置主机模块： |
|  |  | 6.1▲采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响；采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔；采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 |
|  |  | 6.2处理器：i5或以上，主频为四核四线程，内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：256G或以上SSD固态硬盘。 |
|  |  | 6.3内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准内置网卡：10M/100M/1000M。 |
|  |  | 6.4具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口。 |
|  |  | 6.5具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 |
|  |  | 7、教师备授课软件： |
|  |  | 7.1备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 |
|  |  | 7.2教学软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 |
|  |  | 7.3板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。 |
|  |  | 7.4内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 |
|  |  | 8、无线互联软件： |
|  |  | 8.1可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理；支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 |
|  |  | 8.2具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 |
|  |  | 8.3大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容；支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 |
|  |  | 8.4支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 |
|  |  | 9、教师信息化能力提升平台： |
|  |  | 9.1在平台内，支持一线名师线上分享信息化教学工具使用技巧、教研教学经验。支持视频观看过程中教师与一线名师互动问答、信息交流。 |
|  |  | 9.2平台支持在电脑、pad、手机等多种终端登录使用。平台同时具备微信公众号，定期推送课程以及观看在线直播，方便老师碎片化时间学习。 |
|  |  | 9.3在平台内，具备为教师准备的常用信息化教学工具培训内容，全面提升教师信息化教学技能。包括ppt、Flash、电子白板软件、微课软件、大小屏互动软件等信息化教学工具的培训内容。 |
| 6 | 实物展台1 | 1、硬件参数： |
|  |  | 1.1铝合金外壳，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。壁挂式安装，防盗防破坏。 |
|  |  | 1.2采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，利用挂墙面积。 |
|  |  | 1.3采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 |
|  |  | 1.4采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄≥A4画幅。 |
|  |  | 1.5解析度：中间≥1600线，四周≥1400线。 |
|  |  | 1.6展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 |
|  |  | 1.7整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 |
|  |  | 2、软件参数： |
|  |  | 2.1支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 |
|  |  | 2.2支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 |
|  |  | 2.3支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 |
|  |  | 2.4老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 |
|  |  | 2.5可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 |
|  |  | 2.6具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 |
|  |  | 2.7支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 |
|  |  | 2.8支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 |
| 7 | 音响功放2 | 1、采用功放及有源音箱一体化设计。 |
|  |  | 2、双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。 |
|  |  | 3、输出额定功率:≥2*20W。 |
|  |  | 4、端口：≥电源*≥Line in*≥Line out*≥U盘接口*1。 |
|  |  | 5、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 |
|  |  | 6、支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。 |
|  |  | 7、支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 |
|  |  | 8、音箱具有SRRC无线电发射设备型号核准证，符合无线电管理规定和技术标准。 |
| 8 | 麦克风 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 |
|  |  | 2、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 |
|  |  | 3、配合USB接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行PPT/EN5教材翻页功能。 |
|  |  | 4、配合USB接收器连接一体机，可通过一体机对老师的声音进行录制。 |
|  |  | 5、采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟或以上续航。 |
|  |  | 6、麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 |
|  |  | 7、需配合同一品牌一体化有源音箱使用。 |
| 9 | 授课平板 | 1、显示屏尺寸：≥10英寸，屏幕比例：16:10，屏幕分辨率：≥1920X1200dpi，采用IPS屏幕。 |
|  |  | 2、处理器采用不少于八核CPU，主频：≥2GHz。 |
|  |  | 3、系统内存：≥4GB；磁盘容量：≥64GB；电池容量：7500mAh-8000mAh锂电池。 |
|  |  | 4、摄像头：双摄像头，前置≥800W像素，后置≥1300W像素。 |
|  |  | 5、接口支持：3.5mm耳麦接口≥1个，USB TYPE C充电接口≥1个，支持18W快充。 |
|  |  | 6、 WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持Bluetooth4.2。 |
|  |  | 7、操作系统：Android9.0或以上版本操作系统。 |
| 10 | 70寸教学一体机 | 1、整体设计及功能： |
|  |  | 1.1显示特性：显示屏尺寸≥70英寸， UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 |
|  |  | 1.2▲一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏、开机、关机功能。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足该项参数要求] |
|  |  | 1.3整机内置前朝向≧2*15w功放，确保声音播放效果。 |
|  |  | 1.4▲设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足该项参数要求] |
|  |  | 1.5内置非独立外扩展的拾音麦克风，方便录制老师人声。 |
|  |  | 1.6内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助老师调用在线资源。 |
|  |  | 1.7 ▲设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足该项参数要求] |
|  |  | 1.8整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。 |
|  |  | 1.9具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。 |
|  |  | 2、触摸系统： |
|  |  | 2.1采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。支持在Android系统中进行10点或以上触控。 |
|  |  | 2.2触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。 |
|  |  | 2.3触摸框免驱：Windows XP、Windows Windows Windows Windows Linux、Mac OS系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 |
|  |  | 3、接口： |
|  |  | 3.1输入端子: 具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。 |
|  |  | 3.2输出端子：具备≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。 |
|  |  | 4、嵌入式系统： |
|  |  | 4.1嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 |
|  |  | 4.2教学功能：嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览、视频展台等功能，且视屏展台功能支持批注、旋转及截图，并支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 |
|  |  | 4.3嵌入式系统中，同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。 |
|  |  | 4.4文件自动归类：在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，方便老师快速查找所需要的多媒体资料。 |
|  |  | 4.5一键自检：整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 |
|  |  | 4.6整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 |
|  |  | 4.7▲整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能，支持手机扫描二维码，实现互动答题功能，支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。[投标时须提供由质量监督检验或检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测（检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，报告内容能体现满足该项参数要求] |
|  |  | 4.8可以一键冻结任意通道画面，并能对冻结画面进行放大。 |
|  |  | 5、内置主机模块： |
|  |  | 5.1模块化电脑：采用模块化电脑方案，抽拉内置式，保护PC模块不易受教室灰尘影响，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 |
|  |  | 5.2主板采用H310芯片组，搭载i5 CPU或以上，2G独显。 |
|  |  | 5.3内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 |
|  |  | 5.4硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 |
|  |  | 5.5整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M。整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 |
|  |  | 6、教学白板软件： |
|  |  | 6.1备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 |
|  |  | 6.2教学软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 |
|  |  | 7、移动授课软件： |
|  |  | 7.1可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备（手机、平板终端等）进行密码的权限管理，兼容多用户接入智能平板，支持Android4.0及iOS 7.0以上版本系统。 |
|  |  | 7.2具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。 |
|  |  | 7.3支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 |
|  |  | 7.4双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。可实现双屏同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注书写。 |
|  |  | 7.5具备PPT演示模式，可远程操作播放PPT，并可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现任意翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 |
|  |  | 7.6提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 |
|  |  | 7.7支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 |
|  |  | 8、教师信息化技能提升平台： |
|  |  | 8.1提供可支持多端接入的教师信息化技能提升内容的培训平台。 |
|  |  | 8.2平台支持在电脑、pad、手机等多种终端登录使用。平台同时具备微信公众号，定期推送课程以及观看在线直播，方便老师碎片化时间学习。 |
|  |  | 8.3在平台内，具备为教师准备的常用信息化教学工具培训内容，全面提升教师信息化教学技能。包括ppt、Flash、电子白板软件、微课软件、大小屏互动软件等信息化教学工具的培训内容。 |
|  |  | 9、设备集中控制系统： |
|  |  | 9.1后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 |
|  |  | 9.2使用校园集控系统的每个学校拥有专属代码，该学校的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 |
|  |  | 9.3可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。 |
|  |  | 9.4支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 |
|  |  | 9.5管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 |
| 11 | 实物展台2 | 1、硬件参数： |
|  |  | 1.1铝合金外壳，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。壁挂式安装，防盗防破坏。 |
|  |  | 1.2采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，利用挂墙面积。 |
|  |  | 1.3采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 |
|  |  | 1.4采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄≥A4画幅。 |
|  |  | 1.5解析度：中间≥1600线，四周≥1400线。 |
|  |  | 1.6展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 |
|  |  | 1.7整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 |
|  |  | 2、软件参数： |
|  |  | 2.1支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 |
|  |  | 2.2支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 |
|  |  | 2.3支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 |
|  |  | 2.4老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 |
|  |  | 2.5可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 |
|  |  | 2.6具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 |
|  |  | 2.7支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 |
|  |  | 2.8支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 |

## 三、商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | ★货物免费保修期 三 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1★交货期：合同签订后 15 天（日历日）内。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 违约责任 | 3.1如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。 |
|  |  | 3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额【10】%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 3.3中标人不能交付设备的，中标人向采购人偿付项目采购金额【10】%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 3.4中标人逾期交付货物的，每逾期1天，中标人向采购人偿付逾期交货部分货款总额的【5】‰的滞纳金。如中标人逾期交货达 30 天，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 3.5在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修或更换，货物仍不能达到招标文件要求及投标文件承诺的质量标准，采购人有权退货，中标人应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。 |
|  |  | 3.6中标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。 |

## 四、付款方式

1、合同签订及全部货物送到采购人指定地点、完成安装并验收合格后，采购人向中标人支付合同总价【100】%的款项。

2、因财政资金拨款未到位而导致甲方未在约定期限内支付合同费用的，中标人不得要求采购人承担逾期付款的违约责任。付款前，中标人应需先提供相应额度的正规发票给采购人，以便办理支付手续。

## 五、报价要求

1、本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和利润。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2、投标人应根据其成本自行决定报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见。

3、如果中标价低于财政预算限额的70%，该项目将被列为优先实施履约检查的项目。

4、投标人的投标报价不得超过财政预算限额，如设投标最高限价的，报价不得超过最高限价。

5、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据。

6、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

7、投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

8、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

## 六、注意事项

1、中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2、投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、本项目按照政府采购相关法律法规和政策文件规定执行。

备注：1、加注“★”的条款要求为不可偏离项，如不满足或负偏离将导致废标；

2、加注“▲”的为重要技术参数，如不满足或负偏离按评分细则表进行扣分。

3、若本项目采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）要求的政府强制采购产品的。投标人所投产品必须具有由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中确定的机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书（复印件加盖投标人公章）。

4、本需求中的材料、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

5、本需求书中涉及所有产品的尺寸、重量允许出现合理范围内的偏差，若不能满足采购人的使用要求，应根据采购人的实际需求进行调整。

附件12. 符合政府采购法规定条件声明函格式

符合政府采购法规定条件声明函

本公司郑重声明，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日  期：     年    月     日

附件13. 政府采购投标及承诺函格式

政府采购投标及承诺函

致：

我单位承诺：

1.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

2.我公司承诺是近三年内无重大违法犯罪记录或者重大违法失信的企业,和未被禁止参与政府采购的企业。

3.我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真被情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称：

法人代表签字：

投标人盖章：

二〇    年   月    日